| CÁLCULO DE EMISIONES DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO 117/2003 TINTORERÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razón Social |  |  |  | CIF/NIF |  |  | Dirección |  |  |
| CP |  |  | Municipio |  |  |  | Provincia |  | Teléfono |
| Teléfono |  |  | Fax |  |  |  | Representante legal |  |  |
| Persona de contacto |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
| # 2 | CÁLCULO DEL Nº DE CICLOS (N) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº de lavados al inicio del año 200_ (Ni): |  |  |  |  |  | Nº lavados al final del año 200_ (Nf): |  |  |  |
| Cálculo del número de lavados (ciclos) realizados N = Nf - Ni = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # CARGA NOMINAL (Q) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Q = Carga nominal de la máquina de limpieza en seco (kg) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE DISOLVENTE EN STOCK (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio del año de control (01/01/200_) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disolvente en máquina de seco (litros) |  |  | Disolvente en garrafa (litros) |  | Si= (disolvente en máquina de seco + disolvente en garrafa) x 1.623 gr/l * |  |  |  |  |
| Fin del año de control (31/12/200_) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disolvente en máquina de seco (litros) |  |  | Disolvente en garrafa (litros) |  | Sf= (Disolvente en máquina de seco + disolvente en garrafa) x 1.623 gr/l * |  |  |  |  |
| Cálculo de la diferencia entre el percloroetileno disponible al inicio de control y disponible al final del control (el periodo de control será de una anualidad: año 200_): S= Sf – Si = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Densidad percloroetileno = 1.623 gr/l (El valor de S puede ser una cantidad negativa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | # ENTREGAS DE RESIDUOS DURANTE EL AÑO DE CONTROL AL GESTOR AUTORIZADO (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de recogida |  | Cantidad de residuo en gramos (cr) |  | Porcentaje de percloroetileno en el residuo (a) |  |  |  | Percloroetileno en el residuo (R= cr x a) (gr) |  |
|  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Suma total= (R= cr x a)= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # 6 |  | # DISOLVENTE CONTENIDO EN LOS RESIDUOS ALMACENADOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS A GESTOR AUTORIZADO (Ra) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio del año de control (01/01/200_) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de residuo en el almacén pendiente de entregar en gramos (Rai) |  |  |  |  | Porcentaje de percloroetileno en el residuo (b) |  |  | Cantidad de disolvente contenido en los residuos almacenados pendientes de entregar en gramos (Rai x b) |
|  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |
| Suma total= ( Rai x b )= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fin del año de control (31/12/200_) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de residuo en el almacén pendiente de entregar en gramos (Raf) |  |  | Porcentaje de percloroetileno en el residuo (b) |  |  |  |  | Cantidad de disolvente contenido en los residuos almacenados pendientes de entregar en gramos (Raf x b) |
|  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |
| Suma total = ( Raf x b )= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cálculo de la cantidad de disolvente contenido en los residuos almacenados pendientes de ser entregados al gestor autorizado Ra= ( Raf x b) – ( Rai x b )= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | # COMPRAS DE PERCLOROTEILENO DURANTE EL AÑO DE CONTROL (C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de compra |  |  |  |  |  | Cantidad de percloroetileno comprado en gramos |  |  |
| Suma total (C)= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 | # CÁLCULO DE EMISIONES TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |
| Cálculo de emisiones totales EMISIONES(gCOVKgproductolimpiado)=(C−S)−(R+Ra)NxQ= Notas: - En caso de que S sea negativo, el valor deberá sumarse a C - En caso de que Ra sea negativo, el valor deberá restarse a R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En…………………………(MURCIA), a……… de…………………………….de 200_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma |  |  |  | ### REGISTRO DE ENTRADA |  |  | Fecha entrada en Órgano Competente |  |